团    体    标    准

T/CHIDA XXXX—2020

疏浚水下电动机技术要求

Dredging Submersible Electric Motor

Technology Requirement

2020年××月××日发布                              2020年××月××日实施

中国疏浚协会        发 布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国疏浚协会标准委员会归口。

本标准主要起草单位：天津普友机电设备股份有限公司、

本标准主要起草人： 晏青、

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

首次发布

- 疏浚水下电动机技术要求

- 1  范围

本标准规定了YQN系列疏浚水下三相异步电动机（以下简称电动机）的型式，基本参数，技术要求，试验方法，检验规则以及标志与包装的要求。

本标准适用于潜入水中运行的充油、干式、充水式等结构型式的疏浚用三相异步电动机。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB755 旋转电机 定额和性能（IEC60034-1：2004，IDT）

GB/T 25442-2010旋转电机 确定损耗和效率的试验方法（IEC60034-2-1：2007，IDT）

GB/T 2122等效负载和叠加试验技术 间接法确定旋转电机温升（IEC61986：2002，IDT）

GB/T 4942.1 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级（IEC60034-5：2000，IDT）

GB/T 997 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IEC60034-7：2001，IDT）

GB1971 旋转电机 线端标志与旋转方向（IEC60034-8：2002，IDT）

GB/T 1032 三相异步电动机试验方法

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 22719.1  交流低压电机散嵌线组匝间绝缘  第1部分：试验方法

GB/T 22719.2  交流低压电机散嵌线组匝间绝缘  第2部分：试验限值

3  术语、定义

3.1 疏浚水下电动，待细化定义

3.2 干式电动机，待细化定义

3.3 充油式电动机，待细化定义

3.4 充水式电动机，待细化定义

3.5 其他涉及的概念，根据编制需要

4 基本参数和表示方法

4.1 基本参数

4.1.2电动机的额定电压、额定频率为380/460/690/1000/3000/6000V/；50/60Hz。

4.1.3 电动机的额定功率50-6000kW，其规格应符合双方技术协议的规定。

4.1.3 电动机的定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额。

4.1.4 电动机的同步转速：

ns = 60f/p

式中：

f—电源频率

p—电机的极对数

电机极数为2、4、6、8、10、12、14、16、20、24，其规格应符合双方技术协议的规定。

同步转速计算举例：如电动机极数为16极，极对数则为8，其同步转速为375转/分/50Hz，450转/分/60Hz。

4.1.5变频器供电的电机技术协议中应注明，并明确恒转矩和恒功率调速范围。

4.1.6电动机外壳防护等级为GB/T 4942.1 中规定的IP68。

4.1.7电动机的安装形式、尺寸及公差应符合双方签订技术协议的规定。

4.2 型号表示方法

型号由汉语拼音大写字母和阿拉伯数字组成，具体如下：

YQ：指异步潜水电动机

N：指挖泥船疏浚用

T（同轴式）：指负载（如泵叶轮）直接安装与电机轴上；

F（分体式）：指负载轴和电机轴是分开独立的；

W（卧式）：主要指GB/T 997中规定的IM B15、IMB20、IMB34、IMB35安装方式；

D（吊式）：主要指GB/T 997中规定的IM B30、IM V30安装方式；

标记示例

YQNWF-550/16表示电机卧式使用，与泵分体连接，功率为550kW，16极挖泥船（泵）用潜没式三相异步电动机。

5  技术要求，本部分为标准的重点部分

5.1 基本要求，此部分基本要求部分，普友负责初拟，重点关注和调研使用客户的意见。

5.1.1电动机应符合本标准要求并按照规定程序的图样及技术文件制造。

5.1.2  在下列环境条件下电动机应能额定运行。

5.1.2.1水质条件

a . 水温不超过45℃，不得低于-4℃；

b . 水的PH值在5～9；

c.  输送介质中的固容物的容积比通常在30%以下。

5.1.2.2电动机通常潜入水中运行，潜没深度分为：

Ⅰ型：≤ -45m， Ⅱ型：≤ -300m，Ⅲ型：≤ -3000m。

Ⅰ型电动机可以为干式电机也可以为充油或充水型电机，Ⅱ型、Ⅲ型应为充油或充水式电机，对于充油或充水型电机应配备压力平衡装置。

注：订货时应明确此要求，当使用条件超出上述规定时，用户可与制造商协商。

5.2  性能要求

5.2.1 电动机运行期间，电机应能在下列频率和电压变化下可靠工作。

频率变化为额定频率的±5%；

电压变化为额定电压的+6%~-10%

注：变频器供电电动机不适用。

5.2.2电动机在功率、电压、频率为额定时，效率和功率因数的保证值应符合表1、表2、表3的规定。（待完善），本部分由普友公司提出，协同高校等有关单位并对比国外同类产品指标，最终确定，以确保性能的优越。

表1 干式电机性能保证值

| 功率(kW) | 电压（V） | 频率（Hz） | 同步转速（rpm） | 效率% | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2 充油式电机性能保证值

| 功率(kW) | 电压（V） | 频率（Hz） | 同步转速（rpm） | 效率% | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3 充水式电机性能保证值

| 功率(kW) | 电压（V） | 频率（Hz） | 同步转速（rpm） | 效率% | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.3 在额定电压下电动机堵转转矩对额定转矩之比应不低于1倍。

5.2.4 在额定电压下电动机最大转矩对额定转矩之比的保证值为1.6倍。

5.2.5 在额定电压下电动机堵转电流对额定电流之比的保证值应不大于7.0倍。

5.2.6 电动机的电气性能保证值的容差应符合表4的规定。

表4  电气性能保证值的容差

| 序号 | 电气性能名称 | 容差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效率η | -0.15（1- n） |
| 2 | 功率因数COSФ | -（1-COSФ）/6 最小-0.02 |
| 3 | 堵转转矩 | 保证值的-15% |
| 4 | 最大转矩 | 保证值的-10% |
| 5 | 堵转电流 | 保证值的+20% |

5.2.7 干式和充油式电动机采用F级或以上绝缘，当海拔和环境温度符合4.2条规定时电动机

定子绕组的温升限值（电阻法）应不超过110K，轴承允许温度（温度计法）应不超过105℃。

充水式电动机采用Y级或以上绝缘，当海拔和环境温度符合4.2条规定时电动机定子绕组的

温升限值（电阻法）应不超过35K，内腔水温（温度计法）应不超过70℃。

5.2.5 电动机定子绕组对机壳的绝缘电阻在热态或温升试验后，应不低于0.46MΩ（额定电压460V）、0.69MΩ（额定电压690V）、1 MΩ（额定电压1000V）、3.3 MΩ（额定电压3000V）、6.3MΩ（额定电压6000V）。

5.2.6当三相电源平衡时电动机的三相空载电流的任一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。

5.2.7电动机的密封，对干式电动机（只适用于I型）其内腔及静密封部位应能承受不低于0.45MPa气压密封试验历时5min应无泄漏，动密封部位，轴伸与水接触的其密封试验值应不低于0.45MPa；对于充油或充水型电动机（只适用于Ⅱ、Ⅲ型）所有密封部位，包括所配备的压力平衡装置应能承受不低于0.1MPa的气压密封试验历时5min应无泄漏。

注:上述密封试验要求或按技术协议进行。

5.2.8轴承设计寿命应不低于50000小时。

5.3结构要求

5.3.1干式电动机

5.3.1.1通常由定子（机座）、转子、端盖、接线盒、轴封、轴承等组成。

5.3.2.1轴承通常应为标准游隙组别的滚动轴承。

5.3.2.2 其他要求，由普友细化提出，其他单位讨论评审。

5.3.2 充油式电动机

5.3.1.1通常由定子（机座）、转子、端盖、接线盒、轴封、轴承等组成。

5.3.2.1轴承通常应为标准游隙组别的滚动轴承。

5.3.2.2 轴密封可以为机械密封，可以为油封。

5.3.2.3 当使用水深≤45m时，配重力液柜用于压力补偿，当使用水深≥45m时需配备自动压力平衡装置。

5.3.3 充水式电动机

5.3.3.1通常由定子（机座）、转子、端盖、接线盒、轴封、轴承等组成。

5.3.3.1轴承通常应为滑动轴承。

5.3.3.2 轴密封可以为机械密封，可以为油封。

5.3.3.3 当使用水深≤45m时，配重力液柜用于压力补偿，当使用水深≥45m时需配备自动压力平衡装置。

5.4 主要零件的材料要求

5.4.1 电机外壳、端盖与水接触材质应采用优质钢板制作。

5.4.2 轴材料其力学性能应不低于45#。

5.5 制造要求

5.5.1 电动机定子绕组应能承受（2Ue+1000V）/1min的工频耐电压试验，而不发生击穿，电压尽可能是正弦波。对于变频器供电电机其试验耐压值再乘以1.4倍。此项事宜不宜重复实施，当应客户需求第二次进行此项试验时，应按规定的85%进行。

举例：频率为50Hz，电压为690V时，电压有效值为2380V（第二次试验值2023V），对于变频器供电电机试验耐压值为3332V（第二次试验值2833V）。

5.5.2电动机定子绕组三相直流电阻的偏差应不大于3%。

5.5.3电动机定子绕组应能承受匝间冲击耐电压1.15Ue/3s而不发生击穿，其试验标准按GB/T 22719.1及GB/T 22719.2执行。例如额定电压为380V时，其匝间冲击耐电压437V。

5.5.4电动机可按需要带有可靠的绕组过热保护装置、轴承温度保护装置，以及电机各腔室进水检测装置。各信号线对地对地绝缘电阻不低于2MΩ。

5.5.5电动机的接线箱内应有接地螺栓并应在接地螺栓的附近有接地的标志，此标志应保证在电动机整个使用期间内不易磨灭。

5.5.6轴伸长度一半处的径向圆跳动公差应不大于0.1mm，或符合双方签订技术协议的规定。

5.5.7凸缘止口对电动机轴向圆跳动公差和凸缘配合面对电动机轴线的端口圆跳动公差应不大于0.1mm，或符合双方签订技术协议的规定。

5.5.8电动机轴伸键槽对中心线对称度不得大于0.052mm，或符合双方签订技术协议的规定。

5.5.8在出线三端标志的字母顺序与三相电源的电压相序相同时,从轴伸端视之，电动机应为顺时针方向旋转。

5.5.10电动机外表面必须采用有效的防锈措施。

在用户按照使用说明书的规定正确地使用与存放电动机的情况下，制造厂应保证电动机可靠使用一年。如在此期间内，电动机因制造质量不良而发生损坏或不能正常运转时，制造厂应无偿为用户修理或更换零件或电动机。

5.6 安全要求

5.6.1 电机安全要求应符合GB14711《中小型旋转电机通用安全要求》的规定。

6. 试验方法

6.1 机械检查

a. 轴承检查：电动机运行时，轴承应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐而无有害

的杂音。

b. 外观检查：检查电动机的装配是否完整正确，电动机表面油漆应干燥完整、无污

损、碰坏和裂痕现象。

c. 安装尺寸、外形尺寸及键槽的尺寸检查：安装尺寸及外形尺寸应符合图纸要求或

双方的约定。

d.圆跳动及键槽对称度的检查：圆跳动应符合本标准5.5.6、5.5.7条，键槽对称度应符合

本标准第5.5.8条的规定。

6.2 定子绕组对机壳及绕组之间绝缘电阻的测定，按GB/T1032标准4.4条的规定。

6.3 定子绕组在实际冷态下直流端电阻和相电阻的测定，按GB/T1032标准4.6条的规定。

6.4 定子绕组耐电压试验。符合本标准4.5条规定，按GB/T1032标准12.6.2条的规定。

6.5 空载试验，按GB/T1032标准8.1条的规定，测定空载电流、空载损耗值和轴承温度。当空载运行时，绕组温度增加80℃和（或）电机轴承温度达到90℃时，进行空载试验测试。

接受条件：

a.实测空载电流在额定空载电流±15%以内；

b.前后轴承的温差值不超过20℃；

c.电机能够在没有外部冷却的条件下，可以空载运行2h，并在上述规定的温度限定值内。

在型式试验时，需测量空载特性曲线。

6.6定子绕组匝间冲击耐电压试验。（符合本标准5.5.3条规定）

6.7 堵转电流和堵转转矩的的测定，按GB/T1032标准9条的规定。

6.8 最大转矩的测定，按GB/T1032标准12.1条的规定。可根据工厂测试能力的不同，选用不同的测试方法。

6.9 负载特性试验，按GB/T1032标准7条的规定。当电动机功率超出工厂的试验能力时，在用户认可的前提下，也可接受现场实际使用时测量相关参数，对数据转换后，换算成额定点的相关数据。

6.10效率、功率因数的测定，按GB/T1032标准11条的规定。可根据工厂测试能力的不同，选用不同的测试方法。

6.11 当电机容量过大型式试验也可移到安装现场进行实际考核运行试验。

7 检验规则

7.1 基本要求

7.1.1 每台电动机须经检验合格后才能出厂，并附有产品合格证。

7.1.2 每台电动机应经过出厂试验。

7.2 检验分类

检验分为型式检验和出厂试验，凡遇下列情况之一者必须进行型式试验

7.2.1经鉴定定型后制造厂第一次试制或小批试制生产时。

7.2.2电动机设计或工艺上的变更足以引起某些特性和参数发生变化时。

7.3.3当检查试验结果和以前进行的型式试验结果发生不允许的偏差时。

7.3.4成批生产的电动机的抽试，其抽试时间至少每年一次。

7.3 试验前文件检查

7.3.1 试验前应检查检验规范是否完备，并与所试电机规格定影，文件规定的试验/检验项目是否明确。

7.3.2 试验前检查所用仪表校准状态是否有效。

7.4 检验项目

7.4.1电动机的型式试验项目包括：

7.4.1.1出厂试验的全部项目。

7.4.1.2温升试验，电动机最高表面温度和轴承温度的测定。

7.4.1.3效率、功率因数的测定。

7.4.1.4最大转矩的测定。

7.4.1.5堵转电流和损耗的测定。 注：需量取堵转特性曲线。

7.4.1.6 出厂试验项目：

a. 机械检查

b. 绝缘电阻测定

c. 直流电阻测定

d. 空载运转试验

e. 密封试验

5.5 本标准第5.2条和5.4条所规定的试验，按GB1032的规定进行。

5.6 电动机外壳防护等级的试验，可在产品结构定型或当结构和工艺有较大改变时进行。外壳防护等级的试验方法按GB/T4942.1进行，试验时电动机应处于静止状态。

7.5 试验时间

7.5.1 出厂空载试验应符合本标准6.5的规定。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1铭牌材料及铭牌上数据的刻画方法应保证其字迹在电动机整个使用时期内不易磨灭。

铭牌材料为H62或不锈钢，厚度为1mm。

8.1.2  铭牌应固定在电动机机座的上半部，应标明的项目如下：

制造厂名；

电动机名称；

电动机型号；

额定功率；

额定频率；

额定电流；

额定电压；

额定功率因数；

额定转速；

允许温升；

制造厂出品年、月和出品编号；

重量；

标准编号；

8.1.3电动机定子绕组的出线端及接线装置处均应有相应的线端标志，并应保证字迹在电动机整个使用时期内不易磨灭。其标志按表5和表6的规定。

表5 动力线端标志

| 定子绕组名称 | 出线端标志 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 始端 | 终端 |
| 第一相 | U1 | U2 |
| 第二相 | V1 | V2 |
| 第三相 | W1 | W2 |

表6 信号线端标志

| 开关型温度传感器 | 绕组-P1、P2 ，其他- P3、P4，依次连续 |
| --- | --- |
| 热电阻型温度传感器 | 绕组-T1 、T2，绕组备用-T3、T4，轴承-T5、T6，其他依次连续 |
| 油室进水检测 | S1 |
| 电机腔内进水检测 | S2 |
| 接线箱进水检测 | S3 |
| 接地 | 标志接地标志 |

8.2 包装

8.2.1 电动机的包装应能保证在正常的储运条件下，从发货之日其的一年时间内不致因包装不善而导致受潮与损坏。

8.2.2 如需要包装箱，包装箱外壁的文字和标志应清楚整齐，内容如下：

a．发货站及制造厂名称；

b．收货站及收货单位名称；

c．电动机型号和出品编号；

d．电动机的净重及包装箱的毛重；

e．包装箱尺寸；

f.  在箱外的适当位置应标有“小心轻放”、“怕湿”等字样，其图形应符合GB191的规定。

8.3 运输

8.3.1运输必须固定牢固，不允许有磕碰、摔伤等。

8.3.2 运输过程中应做好防雨等措施。

8.4 贮存

8.4.1电机存放时，对外连接的加工面上应加防锈及保护措施。

8.4.2 电机存放应做好防雨措施，产品不能雨淋。